ESP-T 示踪剂突破曲线模型
公式推导与拟合步骤

An Oleophilic Epoxy/Fe₃O₄ Tracer Proppant and Tracer Breakthrough Analysis
— Mathematical Derivation and Fitting Procedures —

# 1. 物理背景与模型假设

## 1.1 问题场景

一口压裂水平井包含若干压裂段，每段填充掺杂了特定金属示踪剂的 ESP-T 支撑剂。生产过程分为两个阶段：

| 阶段 | 过程 | 示踪剂行为 |
| --- | --- | --- |
| 关井期 | 井口关闭，流体静止 | 示踪剂从环氧树脂基质中缓慢释放，在支撑剂填充层和井筒近井地带累积，形成高浓度 slug |
| 开井生产 | 井口打开，原油流向井口 | 累积的示踪剂 slug 被对流扫出；同时残余示踪剂持续扩散释放，形成长期低浓度拖尾 |

## 1.2 核心物理假设

1. 一维对流-弥散：井筒内示踪剂沿轴向（x）运移，满足一维 ADE

2. 双源分解：井口观测到的 BTC 是两个独立物理源的线性叠加——脉冲源（slug，高斯型）和持续源（tail，erfc 型）

3. 光滑过渡：两种机制并非在某时刻突变，而是通过 tanh 权重函数平滑过渡

4. 恒定流速：在生产监测期内，油相流量 Q 保持恒定

## 1.3 坐标系统

支撑剂填充层          生产油管              采样点

╔═══════════╗    ═══════════════════    ●

║ ESP-T颗粒  ║    ─────────────────→    (检测器)

║ 示踪剂释放 ║    x = 0         x = L

╚═══════════╝

边界条件：示踪剂从 x=0（支撑剂层出口）注入，

在 x=L（采样点=100 cm）检测浓度

# 2. 一维对流-弥散方程（ADE）

## 2.1 控制方程

示踪剂浓度 C(x,t) 满足一维对流-弥散方程：

∂C/∂t + v·∂C/∂x = D·∂²C/∂x²

## 2.2 速度与弥散系数

v = 4Q / (πd²)

D = α · v

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C(x,t) | 示踪剂浓度（归一化为 C/C₀） | — |
| v | 平均对流速度 | cm/min |
| D | 纵向弥散系数 | cm²/min |
| Q | 有效油相体积流量 | cm³/min (= mL/min) |
| d | 管柱内径 | cm |
| α | 纵向弥散度 | cm |
| x | 沿管柱轴向距离 | cm |
| t | 时间 | min |

## 2.3 Peclet 数

Pe = x / α

Pe ≫ 1：对流主导；Pe ≪ 1：弥散主导；Pe ≈ 1：对流与弥散同等重要（本实验拟合值 0.934）。

# 3. 上升相：瞬时注入高斯脉冲解

## 3.1 物理对应

关井期在 x=0 处累积的示踪剂 slug 质量 M，在 t=0 时刻被瞬时释放。

## 3.2 初始条件与边界条件

初始条件：C(x, 0) = M·δ(x)（Dirac delta 函数，点源）

边界条件：C(∞, t) = 0（半无限域）

## 3.3 解析解（van Genuchten & Alves, 1982）

C_rise(x,t) = (M/A) / √(4πDt) · exp[−(x − vt)² / (4Dt)]

## 3.4 实际参数化形式

将 M/A 吸收为幅值参数 A，代入 D = αv = α·4Q/(πd²)：

C_rise(t) = c_bg + (A·d) / √(16π·α·Q·t·d²) · exp(−z²)

其中无量纲距离变量 z 定义为：

z = (x·π·d² − 4Q·t) / √(16·α·Q·t·π·d²)

# 4. 下降相：连续源 erfc 拖尾解

## 4.1 物理对应

生产过程中，示踪剂从环氧树脂基质中持续扩散释放，可近似为在 x=0 处维持恒定浓度 C₀ 的连续源。

## 4.2 初始条件与边界条件

初始条件：C(x, 0) = 0（x > 0）

边界条件：C(0, t) = C₀（恒定浓度源），C(∞, t) = 0

## 4.3 解析解

C_fall(x,t) = (C₀/2) · erfc[(x − vt) / √(4Dt)] = (C₀/2) · erfc(−z)

互补误差函数定义：

erfc(u) = (2/√π) · ∫_u^∞ exp(−ξ²) dξ

## 4.4 实际参数化形式

C_fall(t) = c_bg + (a/2) · erfc(−z)

参数 a 替代了 C₀，表示持续源的等效浓度幅值。

# 5. 光滑过渡：tanh 混合函数

## 5.1 过渡需求

两种机制在时间上并非突变——不存在明确的"某一时刻"之前只有 slug 扫出、之后只有扩散释放。需要一个光滑的权重函数实现连续过渡。

## 5.2 tanh 权重函数

w(t) = ½ · [1 + tanh((t₀ − t) / σ)]

性质：

• t ≪ t₀ 时，tanh(+∞) → 1，w → 1 → 上升相（高斯脉冲主导）

• t = t₀ 时，tanh(0) = 0，w = 0.5 → 过渡中心（两分量等权）

• t ≫ t₀ 时，tanh(−∞) → −1，w → 0 → 下降相（erfc 拖尾主导）

| 参数 | 含义 | 拟合值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| t₀ | 交叉中心时间 | 25.66 | min |
| σ | 过渡宽度（越小越陡） | 3.96 | min |

## 5.3 σ 的物理意义

σ 控制从脉冲机制到扩散机制的过渡速率。在 t₀ ± σ 范围内，权重从 ~0.73 下降到 ~0.27。σ 越大，过渡越平缓；σ → 0 时，tanh 退化为阶梯函数（硬切换）。

# 6. 完整双组分模型

## 6.1 最终方程

C(t) = w(t) · C_rise(t) + [1 − w(t)] · C_fall(t)

展开为完整形式（论文公式 (2)）：

C(t) = c_bg + w(t)·(A·d)/√(16π·α·Q·t·d²)·exp(−z²) + [1−w(t)]·(a/2)·erfc(−z)

其中：

z = (x·π·d² − 4Q·t) / √(16·α·Q·t·π·d²)

w(t) = ½ · [1 + tanh((t₀ − t) / σ)]

## 6.2 自由参数汇总（共 7 个）

| 参数 | 含义 | 物理/经验 | 单位 | 拟合值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c_bg | 基线浓度 | 经验 | — | 0.0459 |
| A | 脉冲幅值 | 经验 | — | 2334.0 |
| a | 拖尾幅值 | 经验 | — | 0.4312 |
| α | 纵向弥散度 | 物理 | cm | 107.09 |
| Q | 有效油相流量 | 物理 | cm³/min | 50.82 |
| t₀ | 过渡中心时间 | 经验 | min | 25.66 |
| σ | 过渡宽度 | 经验 | min | 3.96 |

## 6.3 固定参数

| 参数 | 含义 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 管柱长度 | 100 | cm |
| d | 管柱内径 | 5.0 | mm |
| x·π·d² | 几何常数 | 100π × 25 | cm³ |

## 6.4 派生量

| 量 | 公式 | 计算值 |
| --- | --- | --- |
| 平均流速 v | v = 4Q/(πd²) | 2.59 cm/min |
| Peclet 数 Pe | Pe = x/α | 0.934 |
| 平均停留时间 MRT | x/v | 38.6 min |
| 对流输运时间 | x·π·d²/(4Q) | 38.6 min |
| 高斯分量积分占比 | ∫w·C_rise dt / ∫C dt | 53% |
| erfc 分量积分占比 | ∫(1−w)·C_fall dt / ∫C dt | 47% |

# 7. Korsmeyer-Peppas 释放动力学

## 7.1 模型方程

C/C₀ = K · t^n

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| C/C₀ | 归一化释放浓度 |
| K | 动力学速率常数 |
| t | 时间（h） |
| n | 扩散指数 |

## 7.2 释放机制判据（球形载体）

| n 范围 | 机制 |
| --- | --- |
| n ≤ 0.43 | Fick 扩散控制：示踪剂沿浓度梯度扩散 |
| 0.43 < n < 0.85 | 异常输运：Fick 扩散 + Case-II 松弛共控 |
| n ≥ 0.85 | Case-II 松弛控制：聚合物溶胀主导 |

## 7.3 有效范围

K-P 模型是无上渐近线的幂律公式，严格仅适用于 Mt/M∞ < 0.6 的早中期释放阶段。本文在该范围内进行参数拟合和 R² 报告。

## 7.4 拟合结果

| 温度 | K | n | R² (Mt/M∞ < 0.6) | 机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 °C | 0.055 | 0.598 | 0.955 | 异常输运 |
| 60 °C | 0.082 | 0.666 | 0.965 | 异常输运 |
| 90 °C | 0.113 | 0.568 | 0.956 | 异常输运 |
| 120 °C | 0.196 | 0.556 | 0.945 | 异常输运 |

# 8. 拟合算法与步骤

## 8.1 数据预处理

t_data = [5, 10, 15, ..., 105]  # min, 21个有效数据点 (t > 0)

c_data = [0.584, 0.839, 1.000, ..., 0.151]  # 归一化浓度 C/C₀

# 共21个数据点，用于拟合7个参数

# 8.2 两步优化策略

## 第一步：全局搜索 — 差分进化（Differential Evolution）

算法：scipy.optimize.differential_evolution

种群大小：50         最大迭代：2000

收敛容差：1×10⁻¹²    变异因子：(0.5, 1.5)  交叉概率：0.9

随机种子：42, 123, 456, 789（4次独立运行取最优）

选用原因：7维参数空间高度非凸，存在多个局部极小值。差分进化是全局优化算法，不依赖梯度，不易陷入局部最优。多次运行不同种子确保解的可靠性和可复现性。

## 第二步：局部精修 — L-BFGS-B

算法：scipy.optimize.minimize (method='L-BFGS-B')

最大迭代：20000        函数容差：1×10⁻¹⁶      梯度容差：1×10⁻¹⁶

初值：差分进化的最优解

选用原因：差分进化找到全局最优的邻域后，L-BFGS-B（拟牛顿法）利用梯度信息精确收敛到最小值。结合了全局搜索的鲁棒性和局部搜索的精度。

## 8.3 参数边界

| 参数 | 下界 | 上界 | 物理/经验约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| c_bg | 0.0 | 0.4 | 基线浓度必须非负 |
| A | 0.1 | 10⁶ | 幅值为正 |
| a | 0.1 | 50.0 | 拖尾幅值为正 |
| α | 0.01 | 10⁵ | 弥散度为正，cm 量级 |
| Q | 10.0 | 5000.0 | 流量为正，cm³/min |
| t₀ | 5.0 | 40.0 | 过渡中心在脉冲峰值附近 |
| σ | 0.5 | 15.0 | 过渡宽度小于实验时间跨度 |

## 8.4 目标函数

最小化均方误差（MSE）：

MSE = (1/N) · Σ [C_model(tᵢ; p) − C_measured(tᵢ)]²

其中 p = {c_bg, A, a, α, Q, t₀, σ}。

## 8.5 拟合质量指标

| 指标 | 公式 | 拟合值 |
| --- | --- | --- |
| R² | 1 − Σ(yᵢ−ŷᵢ)² / Σ(yᵢ−ȳ)² | 0.9939 |
| RMSE | √[(1/N)·Σ(yᵢ−ŷᵢ)²] | 0.0210 |
| RSS | Σ(yᵢ−ŷᵢ)² | 0.00923 |

## 8.6 内部验证（不依赖 R²）

| 验证项 | 拟合值 | 独立参考值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量一致性 | Q_fit = 0.46 mL/min | Q_pump = 0.50 mL/min | 8% |
| 停留时间一致性 | MRT_fit = 37.4 min | x/v = 38.6 min | 3% |
| Pe 机制一致性 | Pe = 0.934 ≈ 1 | K-P: 0.45 < n < 0.85 | 物理一致 |

# 9. 模型选择：AICc / BIC / F-test

## 9.1 候选模型

| 模型 | 参数数 k | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 双组分 tanh | 7 | C = w·C_rise + (1−w)·C_fall（本文模型） |
| 单高斯 | 4 | C = c_bg + C_rise（仅脉冲） |
| 单 erfc | 4 | C = c_bg + C_fall（仅拖尾） |
| 指数衰减 | 3 | C = c_bg + c₀·exp(−k·t) |
| Korsmeyer-Peppas | 3 | C = c_bg + K·t^n |

## 9.2 AICc（小样本校正赤池信息准则）

AICc = N·ln(RSS/N) + 2k + 2k(k+1)/(N−k−1)

## 9.3 BIC（贝叶斯信息准则）

BIC = N·ln(RSS/N) + k·ln(N)

## 9.4 Akaike 权重

wᵢ = exp(−Δᵢ/2) / Σⱼ exp(−Δⱼ/2)

其中 Δᵢ = AICcᵢ − min(AICc)。wᵢ 可解释为：在所有候选模型中，模型 i 是"最佳模型"的概率。

## 9.5 结果

| 模型 | k | R² | RMSE | AICc | BIC | ΔAICc | Akaike 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双组分 tanh | 7 | 0.9939 | 0.0210 | −139.70 | −141.01 | 0.00 | >0.9999 |
| 单高斯 | 4 | 0.9482 | 0.0609 | −107.04 | −105.36 | 32.66 | ~0 |
| 指数衰减 | 3 | 0.7517 | 0.1334 | −77.20 | −75.48 | 62.51 | ~0 |
| 单 erfc | 4 | 0.7159 | 0.1427 | −71.28 | −69.60 | 68.42 | ~0 |
| K-P 幂律 | 3 | −0.0193 | 0.2703 | −47.54 | −45.82 | 92.16 | ~0 |

结论：双组分模型在统计意义上压倒性优于所有简化模型。

## 9.6 F 检验（双组分 vs 单高斯）

F = [(RSS₁ − RSS₂) / (k₂ − k₁)] / [RSS₂ / (N − k₂)]

F = [(0.0779 − 0.0092) / 3] / [0.0092 / 14] = 34.70

p = 1.2 × 10⁻⁶

结论：拒绝"简化模型已足够"的零假设。额外 3 个参数带来的拟合改善不是过拟合的偶然结果，而是统计显著的结构性改善（p < 0.0001）。

# 10. σ 敏感性分析

## 10.1 方法

将 tanh 过渡宽度 σ 从 0.5σ_fit 到 3σ_fit（1.98–11.89 min）进行扫描，固定其余 6 个参数为最佳拟合值，重新计算混合 BTC 和各分量积分占比。

## 10.2 结果

| σ (min) | σ/σ_fit | 高斯分量 | erfc 拖尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.98 | 0.50× | 53.2% | 46.8% |
| 2.97 | 0.75× | 53.1% | 46.9% |
| 3.96 | 1.00× (fitted) | 53.1% | 46.9% |
| 4.95 | 1.25× | 53.0% | 47.0% |
| 5.94 | 1.50× | 52.9% | 47.1% |
| 7.93 | 2.00× | 52.8% | 47.2% |
| 9.91 | 2.50× | 52.6% | 47.4% |
| 11.89 | 3.00× | 52.5% | 47.5% |

关键发现：erfc 拖尾分量在 σ 的 6 倍变化范围内仅变动 0.7 个百分点（46.8%–47.5%）。信号分解结果对 σ 的选择极不敏感。

## 10.3 与采样间隔固定值的对比

• σ = 4.0 min（采样间隔固定）: erfc 拖尾 = 46.9%

• σ = 3.96 min（拟合值）: erfc 拖尾 = 46.9%

两者完全一致（差异 < 0.1 pp），进一步证明结论的稳健性。

# 11. 示踪剂通量 FO 与产量反演

## 11.1 动机

两相流实验中，示踪剂浓度受稀释效应影响，不是油产量的良好代用指标。解决方案：使用示踪剂通量（单位时间通过采样点的示踪剂质量）。

## 11.2 定义

F_O = C_oil × Q_oil

其中 C_oil 为油相中示踪剂浓度，Q_oil 为油相体积流量。

## 11.3 物理依据

在稳态释放条件下，支撑剂层出口的示踪剂释放速率 = 采样点检测到的示踪剂通量（质量守恒）：

F_O = Release_Rate_proppant_pack

释放速率取决于油-支撑剂接触面积和温度，与总流量无关。

## 11.4 校准

以单相油驱实验的稳态 FO 为参考值：

F_O^ref = 3.187 ± 0.15 μg/min

## 11.5 产量反演

Normalized FO = F_O^(2-phase) / F_O^ref

该归一化值与设定油产量比较，得：

• Pearson r = 0.97（p = 0.006）

• RMSD = 8.3%

# 附录 A：符号表

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C | 归一化示踪剂浓度 (C/C₀) | — |
| c_bg | 基线/尾台浓度 | — |
| t | 时间 | min |
| x | 管柱轴向距离 | cm |
| d | 管柱内径 | mm |
| v | 平均对流速度 | cm/min |
| Q | 有效油相流量 | cm³/min |
| α | 纵向弥散度 | cm |
| D | 纵向弥散系数 | cm²/min |
| z | 无量纲距离变量 | — |
| w(t) | tanh 混合权重 | — |
| t₀ | 过渡中心时间 | min |
| σ | 过渡宽度 | min |
| A | 高斯脉冲幅值系数 | — |
| a | erfc 拖尾幅值系数 | — |
| K | K-P 速率常数 | h⁻ⁿ |
| n | K-P 扩散指数 | — |
| F_O | 示踪剂通量 | μg/min |
| Pe | Peclet 数 | — |
| N | 数据点数 | — |
| k | 自由参数个数 | — |

# 附录 B：Python 实现

完整拟合代码见：fit_solute.py

σ 敏感性分析见：sigma_sensitivity_analysis.py

模型对比分析见：model_comparison.py

依赖：numpy, scipy, matplotlib

# 运行主线拟合

python fit_solute.py

# σ 敏感性分析

python sigma_sensitivity_analysis.py

# 模型对比 AICc/BIC

python model_comparison.py

— 文档版本：2026-06-17 —

— 对应论文：ESP-T_终稿_revised.docx —